### Steuerungstechnische Umsetzung

Ausführungsgrundlage

Folgende Kundenvorgaben wurden berücksichtigt

-	„Lastenheft_Modul 1 606.172.doc“

-	„Lastenheft_Modul 2 606172.doc“

-	„Anlage J Komponentenliste 20221005 Version 29.pdf“

-	„VR 009_Rev-9_20181203.pdf“

-	E-Mail bezüglich STT von Herrn Kopp vom 28.06.2024

Sollten sich Änderungen des Lastenheftstands ergeben, wird gegebenenfalls das Angebot entsprechend angepasst.

Abgrenzung und Annahmen

Folgende Kundenvorgaben werden abweichend betrachtet:

-	Keine Anbindung an das Magna MES/ BDE System

-	Keine Anwendung von Magna HMI/PLC/Eplan Vorlagen

-	Fernwartung nach Schnaithmann Standard System

### Hardware

Bedienkonzept

| geplante Ausführung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl | Komponente | Ausführung | Info |
| 1x | Siemens Mobile Panel KTP900F |  | zum Einrichten der einzelnen Automatikstationen |
| 2x | Steckstellen für Mobile Panel | Sicherheitssignale verarbeitet via Profisafe | Verteilung auf Basis des finalen Layouts |

Steuerung

| geplante Ausführung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl | Komponente | Ausführung | Info |
| 1x | Siemens S7-15xx-F | Fehlersichere CPU | Exakte Auswahl erfolgt auf Basis der Stationsgegebenheiten |

Schaltschränke und Klemmkästen

| geplante Ausführung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Ausführung | Info |
| 1x Schaltschank 2000x800x500 | Stehschrank freistehend, Leitungseinführung oben, inkl. Klimatisierung | Für die gesamte Anlage |

Komponenten

| geplante Ausführung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologie | Komponente | Ausführung | Info |
| digitale und analoge Ein-/Ausgänge | ET200SP Baugruppen | inkl. Verwendung für Sicherheitsein- und -Ausgänge | für Schaltschank/Klemmkasten |
| digitale und analoge Ein-/Ausgänge | ET200AL Baugruppen |  | für Feldverdrahtung |
| Antriebstechnik | Siemens Safety Motorstarter 3RM1xxx | nicht frequenzgeregelt |  |
| Pneumatik | Festo VUVG | Einzelventile geschaltet über ET200AL |  |
| Rufampel | Siemens | 3-Fach auf dem Schaltschrank montiert |  |
| PN/PN-Koppler | Siemens |  |  |

### Sicherheitstechnik

Betriebsarten

| Betriebsart 1 | Automatik- / Einrichtbetrieb mit aktiven Schutzeinrichtungen |
| --- | --- |
| Betriebsart 2 | Einrichtbetrieb mit sicher reduzierten Geschwindigkeiten, Zustimmung per Zustimmtaster im Mobile Panel |
| Hinweis: | Die Betriebsart 2 wird nur angewendet, wenn ein Mobile Panel beauftragt wird und NC-Achsen mit entsprechender Technologie verbaut sind; Es ist kein Einrichtbetrieb für pneumatischen Bewegungen mit sicherer reduzierter Geschwindigkeit vorgesehen. |

Sicherheitskreise

| Sicherheitskreis | betroffene Anlagenbereiche |
| --- | --- |
| Not-Halt Kreis | ein Kreis für gesamte Anlage nach aktueller MRL. |

Eingesetzte Sicherheitstechnik

| F-CPU | Steuereinheit für die Auswertung aller Sicherheitsfunktionen |
| --- | --- |
| sichere Eingänge | Anschaltung für das Erfassen von Sicherheitsfunktionen |
| sichere Ausgänge | Anschaltung für das Ansteuern von Sicherheitsfunktionen |
| Not-Halt Taster | Not-Halt Taster für das Abschalten im Fehlerfall / Notfall 1x Schaltschrank, 1x Mobile Panel, 3x externer Taster |

Schnittstellen

| Schnittstelle | Ausführung |
| --- | --- |
| Es ist aktuell keine die NOT-HALT / Sicherheits- Verkettung zu den Maschinen vorgesehen. |  |

### Netzwerk und Schnittstellen

Bussysteme

| verwendete Schnittstellen |  |
| --- | --- |
| Profibus/Profinet | Standard für Komponenten, wird wo möglich immer verwendet |

Schnittstellen

| Schnittstelle | Beschreibung |
| --- | --- |
| 1x PN/PN-Koppler | Schnittstelle zur vorgelagerten Roboter Beladezelle. Bei der Beladezelle ist kein Austausch der Sicherheitssignale vorgesehen. Für den Roboter wird eine Lichtschranke vorgesehen. Der Koppler und die Leitungsverlegung bis zur Stationskante ist im Lieferumfang Schnaithmann. |
| 3x PN/PN-Koppler | 3 x Schnittstelle zu den Felsomat Portalen / Gleason Maschinen über je einen Siemens PN-PN Koppler. Es ist kein Austausch der Sicherheitssignale vorgesehen. Es werden nur Handshake Signale ausgetauscht, keine Bauteildaten. Wir gehen davon aus, dass die Daten von der Gleason selbst an das Magna MES gemeldet werden, es werden nur IO Teile auf das Band zurück abgelegt. Der Koppler und die Leitungsverlegung bis zur Stationskante ist im Lieferumfang Schnaithmann. |
| 1x PN/PN-Koppler | Schnittstelle zur Entladezelle über einen Siemens PN-PN Koppler. Es ist kein Austausch der Sicherheitssignale vorgesehen. Der Koppler und die Leitungsverlegung bis zur Stationskante ist im Lieferumfang Schnaithmann. |

Übergeordnete IT-Systeme

Aktuell ist keine Anbindung an externe Systeme vorgesehen.

Aktuell ist keine Erfassung der Produktionsdaten vorgesehen.

Aktuell sind keine Schnittstellen zu Kommunikationspartnern vorgesehen.

Fernwartung

| mögliche Varianten |  |
| --- | --- |
| Fernwartung per Siemens UMTS / VPN Router direkt an das Schnaithmann Service Center. | Hierzu müssen seitens der Kunden IT die erforderlichen Ports freigeschalten werden. |
| Fernwartung per VPN Verbindung / Netzwerk direkt auf die jeweilige SPS-Anlagensteuerung. | Hierzu müssen seitens der Kunden IT die erforderlichen Ports freigeschalten werden. Die SPS Steuerung wird als Windows PC mit 2 separaten Netzwerkkarten ausgeführt und das Visual Studio / Twincat Workstation darauf installiert. |

Vertragslaufzeit maximal 24 Monate. Nach Auslauf des UMTS Vertrags, beziehungsweise nach Ablauf der Gewährleistung kann über die Schnaithmann Serviceabteilung ein spezifisches Angebot zur Verlängerung angefragt werden.

Abweichende Fernwartungssysteme oder Remote Zugänge müssen im Einzelfall geprüft und separat angeboten werden.

Generell ist kein separater Anlagen PC mit Entwicklungslizenzen im Angebot enthalten.

### Elektrokonstruktion

| verwendete Software |  |
| --- | --- |
| Tool | Hinweis |
| Eplan P8, Plattform 2024 | Elektrik und Pneumatik in einem Plan |

Funktionsgruppen und BMK nach Schnaithmann Standard.

Umsetzung nach Schnaithmann Basisprojekt.

Externe Schaltpläne von Zukaufkomponenten werden nicht integriert.

### Montage

Beschriftung der Anlage

| Elektrik |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschriftung | Ausführung | Materialinfo |
| Schaltschrank - Einzelader | Anschlusspunktbezeichnung nach Schaltplan | EMT (23x4) R Schriftart: Arial Schriftgröße: 2,0 Max. Zeichenlänge: 14 |
| Feld - Kabelbezeichnungen Beschriftung an beiden Leitungsenden | BMK nach Schaltplan | EMT (23x4) R Schriftart: Arial Schriftgröße: 2,0 Max. Zeichenlänge: 14 |
| Feld - Kabelbezeichnungen Beschriftung an beiden Leitungsenden | nach Vorgabe Lastenheft | nach Vorgabe Lastenheft |
| Feld - BMK Beschriftung am Bauteilort | BMK nach Schaltplan | EML (26,5x17,5) R Schriftart: Arial Schriftgröße: 2,4 Max. Zeichenlänge: 2x13 |

| Pneumatik |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschriftung | Ausführung | Materialinfo |
| BMK Beschriftung am Bauteilort | BMK nach Schaltplan (Ventilinsel, Einzelventile, Wartungseinheiten, etc) | EML (26,5x17,5) R Schriftart: Arial Schriftgröße: 2,4 Max. Zeichenlänge: 2x13 |
| Schilder Ventilinsel Beschriftung an Ventilinsel | Ventilinformation mit Beschreibung des Aktors, Anschlussbezeichnung und BMK | Metallschild, selbstklebend mit Nietbohrungen |
| Schilder Wartungseinheit Beschriftung an Wartungseinheit | Hinweisschild mit Parameter für Wartungseinheit (Drucklufteinstellung, max. Arbeitsdruck) und Druckschalter (Einstellung min.-max.) | Metallschild, selbstklebend mit Nietbohrungen |

Installation

Netzspannung 3/PEN, 50 Hz, 400 V, Steuerungsspannung 24 V-(plus-schaltend)

Installation von Leitungen im Feld in Schnaithmann Kabelkanälen.

Erdung des Bandsystems:

Schnaithmann Standard Version mit PE Einzelader und Potentialausgleichsschiene.

### Programmierung SPS

| verwendete Software |  |
| --- | --- |
| Tool | Programmiersprachen |
| TIA Portal V17 | KOP/FUP, SCL, Graph |
| WinCC Unified V17 |  |

HMI Oberflächen und Darstellungen nach Schnaithmann Standard.

Programmierung nach Schnaithmann Standard.

Programmierung und Kommentare in deutscher Sprache

Berücksichtigte Prozessabläufe

| Funktionsarten / Funktionen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Benennung | Ausführung | Hinweise |
| Automatik | Prozessablauf |  |
| Automatik | Grundstellungsfahrt |  |
| Einrichtbetrieb | Handbewegungen | bei geschlossener Schutzeinrichtung |
| Einrichtbetrieb | Handbewegungen | bei geöffneter Schutzeinrichtung mit Zustimmtaster |

Die Erstellung von Prozessablaufplänen ist nicht berücksichtigt.

Datenverwaltungskonzept

| Prozessdatenhandling über RFID | Speicherung aller Prozess- und Logistikrelevanten Daten auf RFID Tag |
| --- | --- |

### Programmierung Robotik

Programmierung nach Schnaithmann Standard.

Programmierung und Kommentare in deutscher Sprache.